- Каталог продукции Термостепс.

| # ТЕРМОЛАЙТ/+ (ПМ-35/50) # ТЕРМОСТЕНА/+ (ПП-60/70) # ТЕРМОВЕНТ (ПЖ-80) # ТЕРМОМОНОЛИТ (ПЖ - 100) # ТЕРМОКРОВЛЯ Н (ПЖ - 120) # ТЕРМОСЭНДВИЧ С (ПЖ-120) # ТЕРМОКРОВЛЯ Н+ (ПЖ-130) # ТЕРМОПОЛ (ПЖ - К (ПСЖ-150) # ТЕРМОФАСАД (ПСЖ - 150) # ТЕРМОКРОВЛЯ (ПСЖ - 150) # ТЕРМОКРОВЛЯ В/В+ (ПСЖ 175/200) |  |
| --- | --- |

- СВОЙСТВА     Термо

| - Теплоизоляционные свойства утеплителей Теплоизоляционные свойства каменной ваты основаны на низкой, эталонной теплопроводности воздуха, заключенного в порах волокнистой структуры материала, практически исключающей конвективный перенос тепла. Это обеспечивает низкий коэффициент теплопроводности (0,034-0,038 Вт/мК) в сухом состоянии, чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше теплоизоляционные свойства материала, следовательно обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Шумопоглащающие свойства утеплителей Благодаря своей волокнистой структуре минеральная вата обладает отличными акустическими свойствами: значительно сокращается риск возникновения вертикальных звуковых волн, улучшает воздушную звукоизоляцию помещения и звукопоглащающие свойства конструкции, сокращает время ревербирации, за счет поглощения звуковой волны волокнистой структурой и перевода ее в тепловую энергию. Противопожарные свойства Сырьем для производства каменной ваты «Термо» являются горные (базитные) породы, расплав которых имеет температуру 1500 С, а температура спекания волокон превышает 1000 С, благодаря этому изделия из базальтового волокна являются негорючими материалами, удовлетворяют самым жестким пожарным требованиям, и могут использоваться в качестве огне и противопожарной защиты. Химическая стойкость теплоизоляционных материалов - Теплоизоляционные материалы «Термо» из горных пород высокоустойчивы к воздействию органических веществ – масел, растворителей, слабых кислотных и щелочных сред, поэтому допускается их применение в агресивых средах. Экологичность теплоизоляционных материалов - Теплоизоляция – это тот из немногих промышленных продуктов, которые позволяют снижать воздействие человека на окружающую среду. Она значительно снижает потребление энергии человеком, для всех аспектов его жизнедеятельности связанных, как с необходимостями промышленных процессов, так и создания комфортных условий в жилище, сберегая тепло или холод. За время эксплуатации теплоизоляционных материалов ТЕРМО экономит энергии в 100 раз больше, чем затрачено на ее производство, переработку, транспортировку и монтаж Для производства теплоизоляционных материалов марки ТЕРМО используются природные материалы: базальт – самая распространенная на Земле излившаяся магматическая горная порода и известняк широко распространенная осадочная горная порода, состоящая в основном из кальцита или кальцитовых скелетных остатков организмов. Работы Европейской ассоциации производителей изоляции Eurima (вклад минеральной ваты и других теплоизоляционных материалов в сохранение энергии и климата в Европе, по материалам ECOFYS) показывают, что применяя высококачественную теплоизоляции в строительстве, в Европе будут достигнуты цели соглашений Киот. | Паропроницаемость Высокая паропроницаемость минераловатных изделий марки «Термо» гарантирует, при грамотном устройстве ограждающей конструкции, беспрепятственное удаление конденсата и водяных паров бытового происхождения в атмосферу, обеспечивая при этом так называемое «дыхание стены». Физико-механическая стойкость теплоизоляционных материалов Волокна материала при производстве хаотично переорентируются, тем самым достигается пространственная жесткость изделия из базальтового волокна, что в совокупности с добавленным в материал полимерным связующим придает материалу великолепные прочностные характеристики, которые не изменяются с течением длительного времени. В предлагаемом ассортименте продукции имеются как легкие( для ненагружаемых конструкций) марки, так и жесткие плиты, способные воспринимать нагрузки. Плиты «Термо» обладают достаточными прочностными характеристиками, позволяющими использовать их практически во всех современных строительных системах утепления и шумоизоляции, обеспечивают высокое качество теплозащиты и долговечности этих систем. Все марки обладают техническими свидетельствами и сертификатами, подтверждающими высокое качество продукции. Гидрофобные качества теплоизоляционных материалов Различают теплопроводность материала в сухом состоянии и при различных условиях эксплуатации, зависящих от влажностного состояния материала. Чем более насыщен материал влагой, тем больший коэффициент теплопроводности он имеет. Это вызвано тем, что вода имеет теплопроводность в 25 раз большую, чем воздух, а также увеличивает площадь соприкосновения между волокнами материала. Материалы «Термо» проходят обязательную обработку гидрофобизирующими добавками, что в купе с негигроскопичной структурой материала, произведенного из расплава горных пород, придает нашей теплоизоляции отличные водоотталкивающие качества, а так же низкое водопоглашение. Таким образом отличные гидрофобные качества утеплителя «Термо» благоприятно влияют на низкий коэффициент теплопроводности материала. Долговечность теплоизоляционных материалов Как показывает мировой опыт применения минераловатных, а также исследования наших и иностранных специалистов срок службы продукта при правильной эксплуатации с соблюдением всех рекомендаций по применению не менее 50ти лет, а само волокно по сути являющееся камнем, вытянутым в нити имеет долговечность сопоставимую с самим исходным продуктом – базальтом. Отличительной чертой камня и изделий на его основе является стойкость к агрессивным средам, гниению и губительному воздействию времени. Для производства теплоизоляционных материалов марки ТЕРМО используются природные материалы: базальт – самая распространенная на Земле излившаяся магматическая горная порода и известняк широко распространенная осадочная горная порода, состоящая в основном из кальцита или кальцитовых скелетных остатков организмов. |
| --- | --- |